Дизельный компрессор

BAYSAR LVSK1000-25DC

Данный дизельный компрессор работает с дизельным 6-цилиндровым двигателем Cummins с жидкостным охлаждением. В стандартную комплектацию входит доохладитель. Кожух оснащен звукопоглощающим материалом, есть отверстия для впуска и выпуска охлаждающего воздуха. Большие распашные дверцы облегчают техническое обслуживание.

Технические характеристики

| Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Модель | LVSK 1000-25 DC |
| Подача воздуха, м3/мин | 30 |
| Давление нагнетания, бар | 25 |
| Двигатель | Cummins QSZ13-C550-II |
| Мощность, кВт | 414 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1950 |
| Емкость топливного бака, л | 550 |
| Винтовой блок | GE826 |
| Обогреватель, кВт | 12 |
| Скорость трейлера, км/ч | 20 |
| С доохладителем |  |
| Электрическая система | 24VDC |
| Частота вращения,об/мин | 1800 |
| Номинальное рабочее давление, psig (кПа) | 305 (2100) |
| Габариты, футы (метры) |  |
| Общая длина с поднятой тягой | 17,17 (5,4) |
| Общая высота | 8,2 (2,5) |
| Общая ширина | 7,38 (2,25) |
| Емкость жидкости, галлоны сша (литры) |  |
| Смазка компрессора, основная (сухая) заливка | 65 (245) |
| Смазка компрессора, основная (сухая) заправка | 45 (171) мотор |
| Охлаждающая жидкость (радиатор) | 13 (50) мотор |
| Защита картера | 12 (45) |
| Топливный бак (чистое дизельное топливо) | 198 (750) |

| Винтовой блок |  |
| --- | --- |
| Давление нагнетания, бар | 25 |
| Температура нагнетания, ℃ | 105 |
| Номинальная скорость, об/мин | 1500 |
| Поток воздуха, м3/мин | 23,43 |
| Мощность вала, кВт | 9,65 |
| Температура впрыска масла, ℃ | 75 |
| Расход масла, л/мин | 226,9 |
| Емкость для масла, л | 192,2 |