Дизельный генератор

BAYSAR QRY-413DС

Данный дизельный генератор работает с 6-цилиндровым двигателем Cummins 6ZTAA13-G3 с мощностью 300 кВт, расположение цилиндров – рядное, система охлаждения – жидкостная.  Альтернатор у электростанции установлен от известного бренда Stamford, панель управления от Datakom.

Технические характеристики

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| Модель генераторной установки | QRY-413DС |
| Выходная мощность (основная/резервная), кВт | 300/330 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 380/220 |
| Кол-во фаз | 3 |

| Технические характеристики двигателя |  |
| --- | --- |
| Марка | CUMMINS |
| Модель | 6ZTAA13-G3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Диаметр и ход поршня, мм | 140х152 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Полная мощность двигателя, кВт | 340 |

| Технические данные генератора |  |
| --- | --- |
| Марка | STAMFORD |
| Модель | HCI444F |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Количество полюсов | 4 |
| Кол-во подшипников | 1 |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP23 |
| Напряжение | ±1% |

| Панель управления |  |
| --- | --- |
| Марка | DATAKOM |
| Модель | D300 |