Дизельный компрессор

BAYSAR LVSK150-15

Данный стационарный винтовой компрессор с производительностью 15 м3/мин и давлением 15 бар. Работает с 6-цилиндровым дизельным двигателем Cummins с жидкостным охлаждением. В компрессоре используется турбонаддув для улучшения динамических характеристик и снижения расхода топлива. Топливный бак большой емкости обеспечивает непрерывную работу компрессора в течение 10 часов для экономии времени при заправке.

Технические характеристики

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Модель | LVSK-150/15 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Производительность, m3/min | 15 |
| Ступеней сжатия | 1 |
| Объем моторного масла, л | 30 |
| Объем топливного бака, л | 180 |
| Температура окружающей среды, ℃ | ≤46 |
| Относительная влажность | ≤80 % |
| Атмосферное давления, Мпа | 0.1033 |

| Двигатель |  |
| --- | --- |
| Марка двигателя | Cummins |
| Модель двигателя | QSB5.9-C190 |
| Мощность двигателя, кВт | 142 |
| Нормальная частота вращения двигателя, об/мин | 2080 |
| Разгрузочная частота вращения двигателя, об/мин | 1400 |

| Габариты и вес |  |
| --- | --- |
| Длина, мм | 2750 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 1900 |
| Масса, кг | 1790 |