Дизельный компрессор

BAYSAR X185

Данный дизельный компрессор BAYSAR X185 имеет рабочее давление 7 бар, производительность 5 м3/мин и мощность 33 кВт. Он снабжён японским дизельным двигателем KUBOTA V1505-T. Благодаря своим технологическим особенностям двигатели KUBOTA потребляют мало топлива при высокой производительности, что снижает уровень выбросов.

Технические характеристики

| Основная информация |  |
| --- | --- |
| Бренд | BAYSAR |
| Модель | X185 |
| Производительность, м3/мин | 5 |
| Давление, атм | 7 |
| Тип исполнения | Стационарный |
| Осушитель | Нет |
| Предпусковой жидкостный подогреватель (ПЖД) | Нет |
| Уровень шума, dB(A) |  |
| Посты подачи воздуха | 2xG3/4"+1xG1 |
| Документ (ПСМ/ПТС) | нет |
| Гарантия | 18 месяцев либо 2000 моточасов, что наступит раньше |
| Комплект ЗИП | нет |
| Двигатель |  |
| Тип привода | Дизельный |
| Марка двигателя | Kubota |
| Модель двигателя | V1505-T |
| Расход топлива при нагрузке 100%, г/кВт.ч | 268 |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Мощность двигателя, кВт | 33 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 3000 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 1850 |
| Свечи накала | Да |
| Компрессорная часть |  |
| Тип | винтовой маслозаполненный |
| Производитель винтового блока | VMC (Италия) |
| Марка винтового блока | VMC |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Габариты и вес |  |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1935х840х1150 |
| Масса, кг | 1026 |
| Применение |  |
| Отлично подойдет для отбойных молотков, для продувки снега и льда, для пескоструйных работ, для пневмонагнетателей (подъем полусухой стяжки на высоту) |  |

Общие характеристики:

• Контроллер ПЛК с функцией микропроцессора

• Всасывающий клапан

• Электромагнитный клапан

• Клапан регулятора давления

• Предохранительный клапан

• Клапан минимального давления

• Впускной клапан

• Перепускной клапан

• Термостатический масляный клапан

• Радиатор 50℃

• Масляный радиатор

• Двухслойный воздушный фильтр

• Масляный фильтр

• Вертикальная емкость воздух/масло (одобренный ASME)

• Сепаратор воздух/масло

• Блокируемый разъединитель аккумулятора

• 1x12V/70AH герметичный необслуживаемый аккумулятор

• Топливный бак на 8 часов работы

• Корпус с порошковым покрытием

Условия окружающей среды

• Место установки: на открытом воздухе (хорошо вентилируемое).

• Температура окружающей среды: от -25°C до 45°C. Подогреватель охлаждающей жидкости необходим, когда температура ниже 5°C.

• Влажность: менее 90%.

• Высота: менее тысячи (1000) метров над уровнем моря